附件一：

报  价  文  件

项目名称：岳阳城陵矶港务有限责任公司码头环保提质

改造工程消防技术咨询服务

报价单位：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年   月   日

目   录

一、报价表

二、资格证明文件

三、其他资料

一、报价表

| 序号 | 项目名称 | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳阳城陵矶港务有限责任公司码头环保提质改造工程消防技术咨询服务 |  | （含管理费、利润、税费等） |
| 2 | 合计 | 元 |  |
| 总报价 |  | （小写）元 |  |
|  |  | （大写）元 |  |

我公司承诺在合同签订30日历天内提交消防技术咨询报告，并获得消防管理部门认可。

报            价             人：          （名称）

（盖单位章）

报价人法定代表人（或授权代理人）：          （姓名）

（签名）

日           期：

二、资格证明文件

（一）企业营业执照（复印件）；

（二）法定代表人授权委托书（正本提供原件，副本提供复印件格式如下）。

授权委托书

本人           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，在此授权           （单位）           （姓名），其身份证号码：           ，作为我方合法授权代表，以我方名义并代表我单位全权处理           （项目名称）项目投标相关事宜：

本授权书期限自     年   月   日起至     年   月   日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。授权代表无权转让委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件。

投标人：（全称）（盖章）

法定代表人：    （签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日  期：    年    月    日

三、其他资料

包括5年类似项目业绩，附合同复印件。

附件二：

项目情况

一、建设规模和技术标准

岳阳城陵矶港务有限责任公司码头环保提质改造工程改造范围为城陵矶老港5~9号泊位及配套陆域设施，其中5号、6号、7号泊位予以拆除、岸坡复绿，8号、9号泊位（2个5000吨级散货泊位）及后方约13.25万平方米堆场进行环保提质改造，设计吞吐量为600万吨/年，设计通过能力700万吨/年。建设规模和技术标准符合方案设计批复要求。

二、总平面布置

从码头前沿向后依次布置绿化区、铁路装车区、散货堆场区。

紧邻码头（8号、9号泊位）前沿的绿化区布置#2变配电所一座。绿化区上游与客运大楼之间为预留场地。

铁路装车区由河侧向岸侧依次布置装车机轨道（预留）、3股铁路轨道、装车机轨道、散货堆场区为全封闭式料场，堆场面积为32607㎡。

结合装卸工艺，在码头前沿下游端布置T1转运站；在散货堆场的下游端布置T2转运站、上游端布置T3转运站；在装车区上游端由岸侧向河侧布置T4转运站和T5转运站（预留）。

装车区下游侧的过渡堆场内布置污水处理池和船舶油污水收集池。

散货堆场区上游端由河侧向岸侧布置消防水泵房、配电间（散货封闭料场配套设施）各一座。

散货堆场区上游端靠近岸侧布置#1变配电所一座。

港区上下游端均布置出入口。上游端出入口布置港区大门，紧邻大门布置港内停车场；下游端出入口布置简易门卫。

港区边界外自上游到下游，还建一条进港道路，上游端与桂花园路相接，下游端接鲁粮新元厂区。

三、装卸工艺

码头前沿新配置3台单机额定效率为800t/h轻型桥式抓斗卸船机（轨距10.5m），平台后沿设2线2000t/h带式输送机，分别为2个泊位输送物料，然后通过T1～T2转运站将物料送至后方全封闭散料堆场，堆场内部配置3台DQ1800.3000t/h-42m(堆料2000t/h，取料3000t/h)斗轮堆取料机进行装卸作业。堆场物料通过3000t/h皮带机分别经过T3、T4转运站内皮带机系统连接至火车装车区，火车装车区配备1台TL3000t/h-12m轨道移动式铁路装车机进行装车作业。考虑装车设备检修，同时预留有另一线1台TL3000t/h-12m轨道移动式铁路装车机作业线，检修工况时使用。

四、水工建筑物

水工建筑物改造方案主要对老化破损现象，采取适当工程措施修复，以增加主体结构的耐久性，另外增加码头面污水收集系统等。在原有码头面层基础上整体现浇150mm厚的混凝土现浇面层，更换受损的橡胶护舷，修复破损的码头面及护轮坎，码头面前沿增加栏杆，将已有QU50钢轨拆除，重新安装QU80钢轨，增加污水收集沟等。

五、陆域形成及道路、堆场

（一）陆域形成

原有堆场地面标高介于33m～35m之间，则与原有场地高程保持一致。其他开挖区域，在挖至设计高程后，先满铺一层10cm厚度的土工格室，格室孔内填充砂砾石，然后进行上部铺面结构层施工。

（二）道路、堆场

水泥混凝土铺面用于散货堆场、港内局部道路及装车区地面。港区道路大部分采用沥青混凝土面层结构

还建进港道路路基尽可能利用现有老路路面，路基宽度12.00m，行车道宽2×3.5 m，硬路肩宽2×1.75m，路肩宽度2×0.5 m。

（三）装车机、堆取料机轨道基础

装卸机轨道基础共设轨道梁2根，轨道梁中心距 8m。轨道梁采用现浇倒 T 形 C35 钢筋砼梁，梁高 1.4m，底宽2.4m，顶宽 0.8m。

堆取料机基础采用轨枕道渣结构，轨道结构由 QU80 钢轨、1.4m 长预制轨枕、50mm 小砟层、750mm 厚度标准道渣和 300mm 厚碎石垫层组成。两条轨道间皮带机下结构层采用 150mm 厚 C35 砼面层和 300mm 厚碎石垫层。支挡结构采用 C30 砼挡墙，墙底设 C15 素砼垫层厚 100mm、碎石垫层厚 300m,墙后回填山皮土石。

六、生产与辅助建筑物

新增9栋建筑物，分别为1栋门卫、1栋消防水泵房、4座转运站、2栋变电所、1栋散货封闭料场。

1#门卫共一层，屋顶为平屋顶。结构采用钢筋砼框架结构。

消防水泵房地上一层，地下一层，建筑面积103.80㎡，结构采用钢筋砼框架结构。

T1转运站共二层，建筑面积467.56㎡，结构采用钢结构。

T2转运站共二层，建筑面积1005.56㎡，结构采用钢筋砼框架结构。

T3转运站共二层，建筑面积609.28㎡，结构采用钢筋砼框架结构。

T4转运站共三层，建筑面积447.12㎡，结构采用钢筋砼框架结构。

1#变电所共一层，建筑面积333.68㎡，结构采用钢筋砼框架结构。

2#变电所共一层，建筑面积205.74㎡，结构采用钢筋砼框架结构。

散货封闭料场共一层，建筑面积49236㎡，平面投影尺寸470m×110m，结构方案采用柱面网壳，端部采用半球形封闭。

七、配套工程

（一）供电照明

外接电采用双重电源，两回市政10kV专线进线。

设置两个变电所。1#变电所采用两台800kVA的干式变压器，2#变电所采用两台1000kVA的干式变压器。

（二）给排水

水源接自城市供水管网；生活污水与雨水分流排放。生活经化粪池初处理后排至港区污水处理站处理。基地内码头、装车区雨水由排水沟收集，初期雨水排至港区污水处理设施处理，后期干净雨水排至常规雨水排水系统，再排至附近水体。

（三）消防

设置一座消防水泵房，泵房内设消火栓泵2台，一用一备，室内外消火栓共用一套管网，设消防水炮加压泵2台，一用一备，消防水池有效容积为1080m³。。

附件三：

项目评标办法

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 合 格 性 评 审 表 | 证明文件 | - 报价书签署是否正确； - 是否有法人授权书； - 是否有报价书及标价。 |
|  |  | 报价完整性 | - 是否有证明合格条件和资格的资料（如报价人必须是中国境内具有独立企业法人资格）； - 报价是否唯一。 |
| 二 | 评标办法 | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：30分 投标报价：70分 |
| 1 | 商务部分评分标准 (30分） | 类似合同经验(20分) | 提供近5年类似项目业绩，1个得5分。（附合同复印件） |
|  |  | 投标文件对招标公告的响应性和完整性（5分） | 内容完整，完全符合招标公告的要求得5分，较好得4分，一般得3分。 |
|  |  | 标书制作（5分） | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计6分；不符合要求的，每处扣0.5分，最低4分为止。 |
| 2 | 投标报价评分标准 (70分） | 投标报价（70分） | 评标基准价计算方法： 除按规定被宣布废标的投标报价外，所有有效投标人投标报价的算术平均值即为评标基准价。若有效标超过5家，可剔除最高、最低标后，进行算术平均；有效投标报价应在最高投标限价范围内） 投标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的投标报价>评标基准价，则投标报价得分=P-偏差率×P×E1； （2）如果投标人的投标报价≤评标基准价，则投标报价得分=P+偏差率×P×E2。 其中：P是投标报价所占的评分满分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=2，E2=1。 报价最低得0分。 |